###### Утверждаю

Глава МО «Толпинский сельсовет»

_________С.А.Сонин

«14»декабря 2013г.

Схема

развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Толпинского сельсовета» Кореневского района Курской области

на период 2014-2024 годы

# Паспорт

# Схемы развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области

# на 2014-2024 годы

| Наименование программного документа | Схема развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программного документа | Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Генеральный план муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области области , разработанный проектной группой «ГРАДО» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2014-2024 годы. |
| Заказчик программного документа | Администрация муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области области |
| Разработчик программного документа | Администрация муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области области |
| Цели программного документа | Удовлетворение спроса потребителей муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения наиболее экономическим способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрение энергосберегающих технологий |
| Задачи программного документа | -обеспечение подключения к системам водоснабжения и водоотведения вводимых объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы; -строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели программного документа | - повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области области |
| Сроки и этапы программного документа реализации | 2014 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансиро вания программ- ного документа | Общий объем финансирования Схемы составит 30921,7 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год - 2016,9 тыс. рублей; 2015 год - 2304,8 тыс. рублей; 2016 год - 3202,4 тыс. рублей; 2017 год - 2489,6 тыс. рублей; 2018 год - 2840,1 тыс. рублей; 2019 год - 2230,3 тыс. рублей; 2020 год - 3967,8 тыс. рублей; 2021 год - 2034,0 тыс. рублей; 2022 год - 3711,3 тыс. рублей; 2023 год - 2557,5 тыс. рублей; 2024 год - 3567,0 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Общая характеристика муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области

Муниципальное образование «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области области расположено на западе Кореневского района, состоит из 8 населённых пунктов: с.Толпино, с.Верхняя Груня, с.Александровка , с.Нижняя Груня, д.Гавриловка, д.Колычёвка, п.Южный, хутор Старостинка. Муниципальное образование «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области   является административным центром с.Толпино Кореневского  района.

Общая площадь муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области   составляет 137,83 км2.

Численность населения муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области на начало 2013 года составила 1727 тыс. человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области является (не)достаточным для формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области является субъектом-донором (дотационным субъектом) бюджетных отношений в Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории МО «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области, являются сельскохозяйственные предприятия, торговые предприятия обслуживающей сферы, объекты образования, культуры, социальной сферы.

Среди основных предприятий МО «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области  является хозяйствующий субъект – СПК «Ленинский призыв».

В МО «Толпинский сельсовет» Кореневского района  Курской области   развита социальная инфраструктура: действуют 2  школы (МКОУ «Толпинская и Верхнегрунская средние общеобразовательные школы», 5 сельских ФАП, 2 библиотеки, 2 Дома культуры, 2 клуба досуга, 1 стадион.

Предприятия обслуживающей сферы включают в себя 5 магазинов промышленных и продовольственных товаров.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области  _ согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 44900. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 26,00 кв. м / чел.

Жилищный фонд муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области  составляют индивидуальные дома.

### Показатели обеспеченности услугами жилищного фонда МО «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области

Таблица 1

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Много-квартирный жилфонд | Индиви- дуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 795 |  | 795 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) |  |  |  |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 1727 |  | 1727 |
| 4 | Общ. площадь | (кв. м) | 44,9 тыс. |  | 44900 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | кв. м |  |  |  |
| 5.2 | - газоснабжение | кв. м | 26,73 |  | 26730 |
| 5.3 | - горячее водоснабжение | кв. м |  |  |  |
| 5.4 | - холодное водоснабжение | кв. м | 44,9 тыс. |  | 44900 |
| 5.5 | - канализация | кв. м |  |  |  |
| 6 | Наличие приборов учета: |  |  |  |  |
| 6.1 | - отопление | кв.м |  |  |  |
| 6.2 | - газоснабжение | кв. м | 26,73 |  | 26,73 |
| 6.3 | - горячее водоснабжение | кв. м |  |  |  |
| 6.4 | - холодное водоснабжение | кв. м |  |  |  |
| 6.5 | - электроэнергия | кв. м | 44,9 тыс. |  | 44,9 тыс. |
| 7 | Доля обеспеченности приборами учета: |  |  |  |  |
| 7.1 | - отопление | % |  |  |  |
| 7.2 | - газоснабжение | % | 55 |  | 55 |
| 7.3 | - горячее водоснабжение | % |  |  |  |
| 7.4 | - холодное водоснабжение | % |  |  |  |
| 7.5 | - электроэнергия | % | 100 |  | 100 |
| 8 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 8.1 | - тепло | Гкал/кв.м |  |  |  |
| 8.2 | - газ | куб.м/чел. | 730 |  | 730 |
| 8.3 | - горячая вода | куб.м/чел. |  |  |  |
| 8.4 | - холодная вода | куб.м/чел. | 24 |  | 24 |
| 8.5 | - электроэнергия | квтч/чел. | 560 |  | 560 |
| 9 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 9.1 | - тепло | тыс. Гкал |  |  |  |
| 9.2 | - газ | тыс. куб. м | 1268 |  | 1268 |
| 9.3 | - горячая вода | тыс. куб. м |  |  |  |
| 9.2 | - холодная вода | тыс. куб. м | 41,63 тыс. |  | 41630 |
| 9.3 | - электроэнергия | тыс. квтч | 973 |  | 973 |

### Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной МО «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области

Таблица 2

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Организации социальной сферы | Организации производственной сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 11 | 2 |
| 2 | Площадь помещений | кв. м | 4450 | 739600 |
| 3 | Численность работников | чел. | 72 | 276 |
| 4 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. |  |  |
| 4.2 | - газоснабжение | ед. | 2 | 2 |
| 4.3 | - горячее водоснабжение | ед. |  |  |
| 4.4 | - холодное водоснабжение | ед. | 11 | 2 |
| 4.5 | - электроэнергия | ед. | 11 | 2 |
| 5 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | ед. |  |  |
| 5.2 | - газоснабжение | ед. | 2 | 2 |
| 5.3 | - горячее водоснабжение | ед. |  |  |
| 5.4 | - холодное водоснабжение | ед. |  |  |
| 5.5 | - электроэнергия | ед. | 11 | 2 |
| 6 | Объем потребления коммунальных услуг в год - всего |  |  |  |
| 6.1 | - тепло | Гкал |  |  |
| 6.2 | - газ | т. куб. м | 118,8 | 71,2 |
| 6.3 | - горячая вода | т. куб. м |  |  |
| 6.4 | - холодная вода | т. куб. м | 0,836 | 2,36 |
| 6.5 | - электроэнергия | т. квтч. |  |  |
| 7 | Доля расчетов по приборам учета за коммунальные услуги в год |  |  |  |
| 7.1 | - тепло | % |  |  |
| 7.2 | - газ | % | 100 | 100 |
| 7.3 | - горячая вода | % |  |  |
| 7.4 | - холодная вода | % |  |  |
| 7.5 | - электроэнергия | % | 100 | 100 |

Глава I.

Схема

водоснабжения

### Раздел 1-1.Существующее положение в сфере водоснабжения

### муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области

### Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области

### включает в себя 9 артезианских скважин, 12 водонапорных башен, 31 км водопроводных сетей и 164 уличных водоразборных колонок. Производительность водозаборных сооружений составляет 80 куб.м/сутки, а  по пропускной  способности установок очистки воды 70 куб.м/сутки.

Забор воды осуществляется из подземных источников (артезианских скважин) глубиной от 60  до 90 м и производительностью от 5 до 10  куб.м/час каждая.

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №1 обеспечивает водой с.Толпино, д.Колычёвка, д.Гавриловка и включает в себя  2 соединенных между собой артезианских скважин, водонапорную башню, выполненную из 5 башен  емкостью 250 куб.м,  15,6   км водопроводных сетей и 59 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 391 дом общей площадью 22160 кв.м;

- объекты социальной сферы – МКОУ «Толпинская  средняя общеобразовательная школа»,Толпинский ФАП, МКУК «Толпинский центральный сельский Домкультуры», МКУК «Толпинская сельская библиотека»;

- объекты коммерческой сферы – торговые предприятия ИП Руренко, ООО «Кореново»;

- объекты производственной сферы – СПК «Ленинский призыв»;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах в с.Толпино, д.Гавриловка, д.Колычёвка (в общей сложности 56/154 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №2 обеспечивает водой с.Александровка и включает в себя  2 соединенные между собой артезианские скважины, водонапорную башню, выполненные из 2 башен  емкостью 100 куб.м, 6,0 км водопроводных сетей и 30 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:;

- индивидуальный жилищный фонд 144 дома общей площадью 7840 кв.м;

объекты социальной сферы – Александровский  ФАП, Александровский сельский клуб досуга

- объекты коммерческой сферы – торговое предприятие ИП Руренко;

-  объекты производственной сферы - СПК «Ленинский призыв»;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах в с.Александровка (в общей сложности 98/139 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №3 обеспецивает водой с.Верхняя Груня и включает в себя  2  соединенных между собой артезианских скважин, водонапорную башню, выполненную из 2 башен  емкостью 100 куб.м, 7,1 км водопроводных сетей и 24 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 141 дом общей площадью 7960 кв.м;

- объекты социальной сферы – МКУК «Верхненгрунской центральный сельский Дом культуры», МКУК «Толпинская библиотека», Верхнегрунской ФАП;

- объекты коммерческой сферы  – торговые предприятия ИП Руренко, ООО «Кореново»;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах в с.Верхняя Груня (в общей сложности  64/103 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №4 обеспечивает водой п.Южный, хуторок Старостинка и включает в себя  2  соединенных между собой артезианских скважин, водонапорную башню, выполненную из 2 башен  емкостью 200 куб.м, 6,5 км водопроводных сетей и 28 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 51 дом общей площадью 2950 кв.м;

- объекты социальной сферы –ФАП с.Южный;

- объекты коммерческой сферы  – ООО «Кореново»;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах в п. Южный, хуторок Старостинка (в общей сложности  24/68 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №5 обеспечивает водой с.Нижняя Груня и включает в себя  1 артезианскую скважину, водонапорную башню, выполненную из 1 башен  емкостью 50 куб.м,  3,9   км водопроводных сетей и 18 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 68 дом общей площадью 3990 кв.м;

- объекты социальной сферы –ФАП с.Нижняя Груня, Нижнегрунской сельский клуб досуга;

- объекты коммерческой сферы – ООО «Кореново»;

- объекты производственной сферы – АФ «Любимовская»;

Кроме того,  от  водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети  обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах в с. Нижняя Груня, общей сложности 41/103 домов/человек).

Наружная сеть водопровода в каждом из 5-ти эксплуатационных зон (водозаборов) муниципального образования кольцевая, с дополнительными перемычками внутри эксплуатационных зон. Перемычек между эксплуатационными зонами не имеется. Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 250 мм. Глубина прокладки 1,8-2,5 м, либо наружно совместно с тепловыми сетями.

Система водоснабжения муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области   характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в муниципальном образовании «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области   осуществлялось в основном   до 1979 годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет около 90 %.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Систему водоснабжения муниципального образования МО «Толпинский сельсовет» обслуживает Администрация Толпинского сельсовета. На текущий момент отрасль водоснабжения убыточна и не покрывает затраты на производство услуги водоснабжения.

### Характеристика действующей системы водоснабжения

### МО «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области   на 01.01.2013 года

Таблица 3

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Всего | ### В том числе по локальным зонам эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 1 | ### 2 |  | ### 3 |  |  | ### 4 |  | ### 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | ### Артезианские скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 9 | ### 2 |  | ### 2 |  |  | ### 2 |  | ### 2 |  | ### 1 |
| ### 1.2 | ### - рабочие | ### ед. | ### 9 | ### 1 |  | ### 2 |  |  | ### 1 |  | ### 2 |  | ### 1 |
| ### 1.3 | ### - резервные | ### ед. |  | ### 1 |  |  |  |  | ### 1 |  |  |  |  |
| ### 1.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | ### 1969-1979 | ### 1969-1970 |  | ### 1969 |  |  | ### 1979 |  | ### 1979 |  | ### 1979 |
| ### 1.5 | ### Уровень износа | ### % | ### 100 | ### 100 |  | ### 100 |  |  | ### 100 |  | ### 100 |  | ### 100 |
| ### 2 | ### Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие – всего, из них | ### км | ### 31 | ### 15,6 |  | ### 6,0 |  | ### 7,1 |  |  | ### 6,5 |  | ### 3,9 |
| ### 2.2 | ### - магистральные водоводы | ### км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.3 | ### - уличная водопроводная сеть | ### км | ### 31 | ### 15,6 |  | ### 6,0 |  | ### 7,1 |  |  | ### 6,5 |  | ### 3,9 |
| ### 2.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  | ### 1969-1979 | ### 1969-1970 |  | ### 1969 |  | ### 1979 |  |  | ### 1979 |  | ### 1979 |
| ### 2.5 | ### Уровень износа | ### % | ### 90 | ### 51 |  | ### 100 |  | ### 100 |  |  | ### 100 |  | ### 100 |
| ### 3 | ### Водонапорные башни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 12 | ### 5 |  | ### 2 |  | ### 2 |  |  | ### 2 |  | ### 1 |
| ### 3.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | ### 1969-1979 | ### 1969-1970 |  | ### 1969 |  | ### 1979 |  |  | ### 1979 |  | ### 1979 |
| ### 3.3 | ### Уровень износа | ### % | ### 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4 | ### Водоразборные колонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 164 | ### 59 |  | ### 30 |  | ### 24 |  |  | ### 28 |  | ### 18 |
| ### 4.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  | ### 1969-1979 | ### 1969-1970 |  | ### 1969 |  | ### 1979 |  |  | ### 1979 |  | ### 1979 |
| ### 4.3 | ### Уровень износа | ### % | ### 97 | ### 93 |  | ### 100 |  | ### 100 |  |  | ### 100 |  | ### 100 |
| ### 5 | ### Установки очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.3 | ### Уровень износа | ### % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.4 | ### Доля очищенной воды реализуемой потребителям | ### % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6 | ### Потребители системы централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.1 | ### Население многоквартирного жилищного фонда | ### дом/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.2 | ### Население индивидуального жилищного фонда | ### кв./чел | ### 795/1727 | ### 391/873 |  | ### 144/247 |  | ### 141/376 |  |  | ### 51/106 |  | ### 68/135 |
| ### 6.3 | ### Учреждения социальной сферы | ### ед./чел. | ### 14/72 | ### 5/36 |  | ### 2/2 |  | ### 4/30 |  |  | ### 1/1 |  | ### 2/3 |
| ### 6.4 | ### Предприятия производственной сферы | ### ед./чел. | ### 2/276 | ### 1/194 |  | ### 1/36 |  |  |  |  |  |  | ### 1/46 |
| ### 6.5 | ### Предприятия коммерческой сферы | ### ед./чел. | ### 7/14 | ### 2/6 |  | ### 1/1 |  | ### 2/5 |  |  | ### 1/1 |  | ### 1/ |

Раздел 1-2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и реализации воды

### муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области

На текущий момент мощность водозаборных сооружений муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области   составляет 80 куб.м/сутки. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и неучтенных расходов составляет 70 куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде.

Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением по зонам эксплуатации (водозаборам) следующий:

- локальная подсистема водоснабжения №1 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №2 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №3 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №4 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №5 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

Организации социальной, коммерческой и производственной сферы не  обеспечены приборами учета потребления воды

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2018 году (ах).

### Баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения

### муниципального образования

### «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области   в  2014 году

Таблица 4

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Всего | ### В том числе по локальным зонам эксплуатации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ### Паспортная производительность водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 9 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 1 |
| ### 1.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 90 | ### 90 | ### 90 | ### 90 | ### 90 | ### 90 |
| ### 1.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 32900 | ### 17250 | ### 2780 | ### 7700 | ### 2200 | ### 2970 |
| ### 2 | ### Расход воды |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 90 |  |  |  |  |  |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 32900 | ### 17250 | ### 2780 | ### 7700 | ### 2200 | ### 2970 |
| ### 2.2 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 90 |  |  |  |  |  |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 32900 | ### 17250 | ### 2780 | ### 7700 | ### 2200 | ### 2970 |
| ### 2.3 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.4 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 1600 | ### 820 | ### 140 | ### 390 | ### 110 | ### 140 |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 | ### Структурный годовой баланс реализации воды потребителям |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### тыс. куб. м | ### 15000 | ### 9800 | ### 1400 | ### 2100 | ### 800 | ### 900 |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.2 | ### Население (забор воды с уличных водоразборных колонок) | ### тыс. куб. м | ### 17900 | ### 7450 | ### 1380 | ### 5600 | ### 1400 | ### 2070 |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.3 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.4 | ### Организации коммерческой сферы | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.5 | ### Организации производственной сферы | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |  |
| ### 4 | ### Нормативы потребления воды |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### л/сутки/чел. | ### 100 |  |  |  |  |  |
| ### 4.2 | ### Население (забор воды с уличных водоразборных колонок) | ### л/сутки/чел. | ### 33 |  |  |  |  |  |
| ### 4.3 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### по приборам учета |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.4 | ### Организации коммерческой сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.5 | ### Организации производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5 | ### Уровень обеспеченности потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### % |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.2 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### % |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.3 | ### Организации коммерческой сферы | ### % |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.4 | ### Организации производственной сферы | ### % |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1-3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Численность населения муниципального образования к 2022 году снизится на 136 человек и составит 1590 человек (табл. 5).

Охват населения централизованным водоснабжением составит 100 %.

В соответствие с этим в 2022 году потребление воды в целом по муниципальному образованию составит:

- среднесуточное - 100 куб. м.;

- максимальное суточное - 120 куб. м;

- годовое – 30 тыс. куб. м.

Суточная производительность водозаборных сооружений составит 90 куб. м.

Средние потери воды в водопроводных сетях снизятся и составят 3_ куб. м.  в сутки (5%).

Территориальная структура водопотребления по зонам централизованного водоснабжения в 2022 году будет выглядеть следующим образом.

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №1 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в с.Толпино, д.Колычёвка, д.Гавриловка в части МО, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд - 25160 кв.м.;

- объекты социальной сферы - МКОУ «Толпинская  средняя общеобразовательная школа»,Толпинский ФАП, МКУК «Толпинский центральный сельский Дом культуры», МКУК «Толпинская сельская библиотека»;

- объекты коммерческой сферы – торговые предприятия ИП Руренко, ООО «Кореново»;

- объекты производственной сферы – СПК «Ленинский призыв»;

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №2 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в с.Александровка в  части МО, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд - 144 дома общей площадью 7840 кв.м

- объекты социальной сферы - Александровский  ФАП, Александровский сельский клуб досуга ;

- объекты коммерческой сферы – торговые предприятия ИП Руренко,

- объекты производственной сферы - СПК «Ленинский призыв»;

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №3 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в с.Верхняя Груня в части МО, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд -  141 дом общей площадью 7960 кв.м.;

- объекты социальной сферы – МКУК «Верхненгрунской центральный сельский Дом культуры», МКУК «Толпинская библиотека», Верхнегрунской ФАП;

- объекты коммерческой сферы  – торговые предприятия ИП Руренко, ООО «Коренево»;

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №4 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в п.Южный, х.Старостинка  в части МО, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд  -  51 дом общей площадью 2950 кв.м.;

- объекты социальной сферы – ФАП с.Южный;

- объекты коммерческой сферы  – ООО «Кореново»;

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №5 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в с.Нижняя Груня в части МО, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд -  68 домов общей площадью 3990 кв.м.;

- объекты социальной сферы – ФАП с.Нижняя Груня, Нижнегрунской сельский клуб досуга;

- объекты коммерческой сферы – ООО «Кореново»;

- объекты производственной сферы – АФ «Любимовская»;

Прогноз численности жителей, прироста жилфонда и уровня обеспеченности централизованным водоснабжением населения

муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области   на 2013-2022 годы

Таблица 5

| № п/п | Годы | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей | Площадь жилфонда (кв. м) |  |  |  | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) | Количество жителей | Площадь жилфонда (кв. м) |  |  |  | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) | Количество жителей | Площадь жилфонда (кв. м) |  |  |  | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) |
|  |  |  | Наличие на 01.01 | Выбытие за год | Ввод за год | Наличие на 31.12 |  |  | Наличие на 01.01 | Выбытие за год | Ввод за год | Наличие на 31.12 |  |  | Наличие на 01.01 | Выбытие за год | Ввод за год | Наличие на 31.12 |  |
| 1 | 2013 |  |  |  |  |  |  | 1726 | 44900 |  | 100 | 45000 | 100 | 1726 | 44900 |  | 100 | 45000 | 100 |
| 2 | 2014 |  |  |  |  |  |  | 1700 | 45000 |  | 200 | 45200 | 100 | 1700 | 45000 |  | 200 | 45200 | 100 |
| 3 | 2015 |  |  |  |  |  |  | 1684 | 45200 |  | 100 | 45300 | 100 | 1684 | 45200 |  | 100 | 45300 | 100 |
| 4 | 2016 |  |  |  |  |  |  | 1670 | 45300 |  | 200 | 45500 | 100 | 1670 | 45300 |  | 200 | 45500 | 100 |
| 5 | 2017 |  |  |  |  |  |  | 1654 | 45500 |  | 100 | 45600 | 100 | 1654 | 45500 |  | 100 | 45600 | 100 |
| 6 | 2018 |  |  |  |  |  |  | 1646 | 45600 |  | 200 | 45800 | 100 | 1646 | 45600 |  | 200 | 45800 | 100 |
| 7 | 2019 |  |  |  |  |  |  | 1640 | 45800 |  | 100 | 45900 | 100 | 1640 | 45800 |  | 100 | 45900 | 100 |
| 8 | 2020 |  |  |  |  |  |  | 1625 | 45900 |  | 200 | 46100 | 100 | 1625 | 45900 |  | 200 | 46100 | 100 |
| 9 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 1623 | 46100 |  | 100 | 46200 | 100 | 1623 | 46100 |  | 100 | 46200 | 100 |
| 10 | 2022 |  |  |  |  |  |  | 1590 | 46200 |  | 200 | 46400 | 100 | 1590 | 46200 |  | 200 | 46400 | 100 |

Прогноз занятости населения

муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области  на 2013-2022 годы

Таблица 6

| № п/п | Годы | Наличие населения - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дети в дошкольных учреждениях | Учащиеся учебных учреждений | Работники учреждений социальной (бюджетной) сферы | Работники предприятий производственной сферы | Работники организаций коммерческой и обслуживающей сферы | пенсионеры | Незанятое население |
| 1 | 2013 | 1726 |  | 296 | 72 | 276 | 14 | 218 | 850 |
| 2 | 2014 | 1700 |  | 282 | 72 | 261 | 14 | 231 | 840 |
| 3 | 2015 | 1684 |  | 274 | 74 | 263 | 11 | 236 | 826 |
| 4 | 2016 | 1670 |  | 268 | 74 | 255 | 12 | 238 | 823 |
| 5 | 2017 | 1654 |  | 264 | 74 | 249 | 12 | 241 | 814 |
| 6 | 2018 | 1646 |  | 259 | 76 | 220 | 12 | 244 | 835 |
| 7 | 2019 | 1640 |  | 255 | 76 | 226 | 12 | 236 | 835 |
| 8 | 2020 | 1625 |  | 263 | 76 | 224 | 14 | 242 | 806 |
| 9 | 2021 | 1623 |  | 275 | 79 | 205 | 14 | 246 | 804 |
| 10 | 2022 | 1590 |  | 284 | 79 | 201 | 14 | 248 | 764 |

### Перспективная потребность в централизованном водоснабжении

по муниципальному образованию

«Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области  на 2013-2022 годы

Таблица 7

| Годы | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  | Объекты социальной (бюджетной) сферы |  |  |  |  | Объекты производственной и коммерческой сферы |  |  |  |  |  |  | ## Всего водопотребление (куб. м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей | Потребление воды |  |  |  |  | Количество жителей | Потребление воды |  |  |  | Число работников | Потребление воды |  |  |  | Число работников | Потребление воды |  |  |  |  |  | в сутки |  |  | в год |
|  |  | в сутки |  |  | в год |  |  | в сутки |  |  | в год |  | в сутки |  |  | в год |  | в сутки |  |  |  |  | в год | среднее | максимальное |  | Всего |
|  |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  | Всего (куб.м) |  |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  | Всего (куб.м) |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  |  |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  |  |  | Всего (куб.м) |  |  |  |  |
|  |  |  | среднее | максимальное |  |  |  |  | среднее | максимальное |  |  |  | среднее | максимальное |  |  |  | среднее |  | максимальное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 | 22 | 23 |  | 24 |
| 1 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 871 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  |  |  | 50 | 55 |  | 18500 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 864 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  |  |  | 50 | 55 |  | 18500 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | 860 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  |  |  | 115 | 120 |  | 41800 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  | 857 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  | 115 | 120 |  | 41800 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  | 852 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  | 115 | 125 |  | 41600 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 851 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  | 115 | 125 |  | 41600 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  | 115 | 125 |  | 41800 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 847 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  | 117 | 125 |  | 42000 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 846 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  | 117 | 125 |  | 42100 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 845 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  | 117 | 125 |  | 42100 |
| 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  | 14 | 20 |  | 5100 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  | 14 | 20 |  | 5100 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 21 | 25 |  | 8000 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 21 | 25 |  | 8000 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 21 | 25 |  | 8000 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 21 | 25 |  | 8000 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 24 | 25 |  | 9000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 24 | 25 |  | 9000 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 25 | 26 |  | 9200 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 25 | 26 |  | 9200 |
| 3 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 15 |  | 4600 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 15 |  | 4600 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | 365 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 17 |  | 5000 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  | 364 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 17 |  | 5000 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 18 |  | 5200 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 18 |  | 5200 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 19 |  | 5500 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 359 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 19 |  | 5500 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 359 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 |  | 5800 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 355 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 |  | 5800 |
| 3 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 1800 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 1800 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  | 2000 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  | 2000 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 2200 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 2200 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 2800 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 2800 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 |  | 3000 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 |  | 3000 |
| 3 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 2900 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 2900 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 12 | 13 |  | 4500 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 12 | 13 |  | 4500 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 12 | 14 |  | 4600 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 12 | 14 |  | 4600 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 12 | 14 |  | 4600 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 12 | 14 |  | 4600 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 13 | 15 |  | 4800 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 13 | 15 |  | 4800 |
| 3 | ВСЕГО : Локальная подсистема централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 1726 |  | 90 | 95 | 32900 | 72 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 32900 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 1700 |  | 90 | 95 | 32900 | 72 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 32900 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | 1684 |  | 165 | 170 | 61300 | 74 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  |  |  | 165 | 170 | 61300 |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  | 1670 |  | 165 | 170 | 61300 | 74 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  | 165 | 170 | 61300 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  | 1654 |  | 160 | 170 | 61900 | 74 |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  |  |  | 160 | 170 | 61900 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 1646 |  | 160 | 170 | 61900 | 76 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  | 160 | 170 | 61900 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | 1640 |  | 170 | 175 | 63400 | 76 |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  |  |  | 170 | 175 | 63400 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 1625 |  | 170 | 175 | 63400 | 76 |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  |  |  | 170 | 175 | 63400 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 1623 |  | 175 | 180 | 64900 | 79 |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  | 175 | 180 | 64900 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 1590 |  | 175 | 180 | 64900 | 79 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  |  |  | 175 | 180 | 64900 |  |

### Перспективный баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения

### муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области  в 2013-2022 годах

Таблица 8

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### 2013 | ### 2014 | ### 2015 | ### 2016 | ### 2017 | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### 1 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 | Всего по системе централизованного водоснабжения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1-4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья на  период 2013-2022 годов  (15 домов общей площадью 1500 кв. м) построить  1,5 км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения существующего индивидуального жилищного фонда (795  жилых домов) в  2013-2022 гг. построить 5,1  км водопроводных сетей, установить    1 водоразборную башню и 1 артезианскую башню

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию  4– х  артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 4-х водонапорных башен.

- реконструкцию 13,5 км водопроводных сетей.

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вводимых на 2013 – 2022 годах объектов жилья, социальной (бюджетной), производственной и коммерческой сферы  в МО «Толпинского сельсовета»

Таблица 9

| № п/п | Наименование и адрес объектов жилья, социальной и производственной сферы | Сроки стр-ва | Количество и характеристика объектов водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Артезианские скважины | Водонапорные башни | Водопроводные сети |  |
| 1 | ###### Индивидуальное жилье | ###### 2013 |  |  |  |  |
| 2 | ###### Индивидуальное жилье | ###### 2014 |  |  |  |  |
| 3 | ###### Индивидуальное жилье | ###### 15 |  |  |  |  |
| 4 | ###### Индивидуальное жилье | ###### 16 |  |  |  |  |
| 5 | ###### Индивидуальное жилье | ###### 2017 |  |  | 1,0 |  |
| 6 | ###### Индивидуальное жилье | ###### 2018 |  |  |  |  |
| 7 | ###### Индивидуальное жилье | ###### 2019 |  |  | 0,5 |  |
| 8 | ###### Индивидуальное жилье | ###### 2020 |  |  |  |  |
| 9 | ###### Индивидуальное жилье | ###### 2021 |  |  |  |  |
| 10 | ###### Индивидуальное жилье | ###### 2022 |  |  |  |  |
|  | ###### ВСЕГО |  |  |  | 1,5 |  |

### Прогноз подключения к централизованному водоснабжению существующих объектов жилищного фонда,

### социальной и производственной сферы в

### муниципальном образовании «Толпинский сельсовет»  в 2013-2022 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование микрорайона, улицы, объекта | Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для существующих объектов жилищного фонда социальной и производственной сферы

### в муниципальном образовании «Толпинский сельсовет»  в 2013-2022 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование микрорайона, улицы, объекта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | с.Колычёвка, с.Александровка,с.Нижняя Груня | Артезианские скважины | ед. | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км | 5,1 |  |  |  |  | 3,0 | 1,1 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО | Артезианские скважины | ед. | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,1 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

МО «Толпинского сельсовета»  на 2013-2022 годы

для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления (Таблица 12)

1.  Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)

| № п/п | Данные намеченного к реконструкции водозаборного сооружения (артскважины) |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | артскважина | 1969-79 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | артскважина | 1969-79 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | артскважина | 1969-79 | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | артскважина | 1969-79 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |

2.  Реконструкция (замена) водонапорных башен

| № п/п | Данные намеченной к реконструкции водонапорной башни |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водонап.башни | 1969-70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водонап.башни | 1969-70 | 70 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Водонап.башни | 1969-70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водонап.башни | 1969-70 | 70 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |

3.  Реконструкция (замена) водопроводных сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка водопровода |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Верхняя Груня | 1969-70 | 90 |  |  |  |  |  | 1,2 | 0,8 | 1,7 |  | 0,6 | 0,5 |
|  | с.Александровка | 1969-70 | 90 |  |  | 2,1 | 1,9 |  |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | с.Нижняя Груня | 1969-70 | 90 |  |  |  |  | 1,8 | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 0,8 | 1,7 | 2,2 | 0,6 | 0,5 |

Раздел 1-5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения

муниципального образования «Толпинский сельсовет»  в период 2013-2022 годов

Финансирование Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Толпинский сельсовет» намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Толпинский сельсовет» являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Толпинский сельсовет» на 2013 - 2022 годы составляет 24797,2 млн. рублей.

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения

муниципального образования «Толпинский сельсовет»  на 2013 - 2022 годы

Таблица 13

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод 13,5 км | 15,4 | 2013-2024 | Обеспечение водой 15 домов (1500 кв. м вводимого жилья) | Средства инвестора-застройщика |

План-график

реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения

муниципального образования «Толпинский сельсовет»  на 2013 – 2022 годы

Таблица 14

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия(млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для водоснабжения строящихся объектов жилищного фонда и социальной сферы: | Км/млн.р | 0,8 |  | 1,5/0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Адм-ция МО «Толпинский сельсовет» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | ### Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 22,7803 |  | 1,2169 | 2,3048 | 3,2024 | 2,4896 | 2,8401 | 2,2303 | 3,9678 | 2,034 | 3,7113 | Адм-ция МО «Толпинский сельсовет» |
| 4.1 | ### - реконструкция артезианских скважин с установкой частотно-регулируемых электроприводов | ед. | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.р | 3,5 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 4.2 | ### - реконструкция водонапорных башен | ед. | 4 |  |  | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 |  |  | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - |  |
| 4.3 | ### - реконструкция сетей водопровода | км | 13,5 |  | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 0,8 | 1,7 | 2,2 | 0,6 | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 |  | 1,2169 | 1,6048 | 2,5024 | 2,4896 | 2,8401 | 1,5303 | 3,4678 | 1,834 | 3,7113 |  |
|  | ### Итого |  | 24,7972 |  | 2016,9 | 2304,8 | 3202,4 | 2489,6 | 2,8401 | 2230,3 | 3,9678 | 2034,0 | 3,7113 |  |